Отечественный производитель – ООО «703 металлообрабатывающий завод котельного оборудования» рекомендует Вам для рассмотрения перечень теплотехнического оборудования, не уступающее по надёжности импортным аналогам, от производителя. Номенклатурой нашего предприятия является:

- котлы водогрейные серии ВК-22; ВК-32 и ВК-34 теплопроизводительностью 50кВт, 80 кВт, 100кВт, 250кВт, 500кВт, 630кВт,750кВт, 1000кВт, 1250кВт, 1500кВт, 1600кВт, 1750кВт, 2000кВт, 2500кВт,предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых, производственных и административных зданий; область применения: стационарные отопительные котельные, реконструкция существующих, вновь строящиеся, транспортабельные котельные (439 котлов во всех регионах Украины);

- горелки ГГС-БМ теплопроизводительностью 0,05÷3,5 МВт, с плавным регулированием мощности, предназначены для сжигания природного газа в отопительных водогрейных котлах,  эксплуатируемых в котельных (574 горелок во всех регионах Украины);

- подогреватели паровые и водяные(более 1500 по всем регионам Украины).;

- трубы дымовые;

- газоходы и воздуховоды различной формы, а также все последующее основное и дополнительное оборудование для 100% комплектации котельных.

Теплотехническое оборудование ООО 703 МОЗКО  изготавливается по разработкам и под авторским наблюдением Государственного научно-исследовательского института санитарной техники (ГНИИСТ) г. Киева. Постоянное и тесное сотрудничество завода с институтом дает возможность проводить модернизацию и реагировать на все требования госнадзора, а также использовать в производстве котельного оборудования передовые технологии и новейшие разработки отечественных и зарубежных фирм. Все это дает возможность изготавливать котлы с высоким КПД, который превышает 93%.

Котлы Стальные Водогрейные Автоматизированные (КСВа), ВК-32,ВК-34  выигрывают по металлоемкости, габаритам, простоте обслуживания и ремонта, так как не требуют громоздкой обмуровки и дефицитных материалов в процессе обслуживания.

Котлы, изготовленные ООО 703 МОЗКО, успешно работают с горелками на газу и жидком топливе Weishaupt. Применение горелочных устройств с автоматикой плавного регулирования мощности дают существенную экономию топлива, и период окупаемости оборудования составляет не более одного сезона.

Изготовленное заводом оборудование, находится в эксплуатации «Теплоэнерго», других тепловых компаниях практически во всех областях Украины.

ООО 703 МОЗКО изготавливает полный комплекс оборудования для полной комплектации котельных на современном уровне. Это и насосные блоки, и грязевики, и узлы учета и прочее.  На основе выпускаемого оборудования завод изготавливает модульные котельные различной теплопроизводительности.

Получив услуги ООО 703 МОЗКО в качестве Генерального подрядчика (Проектирование, Монтаж, Наладка)  по теплоэнергоснабжению позволит Вам получить:

- Оптимальные сроки по выполнению проектной документации;

- Оптимальные сроки строительно-монтажных работ;

- Комплектная, согласованная с заказчиком, поставка оборудования.

И как следствие минимальные сроки от начала проектирования до ввода объекта в эксплуатацию, т.е. один комплексный подрядчик, несущий ответственность за весь цикл работ от проекта до сервисного обслуживания.

Перечень услуг:

- выполнение технико-экономического обоснования (ТЭО), рабочего проекта (РП);

- подготовка исходных данных для получения технических условий (ТУ) на водо-газо-электро снабжение и канализацию, горячее водоснабжение;

- разработка проектной документации всех необходимых разделов: строительный, тепломеханический, электрики и автоматики, водопровод, канализация, газоснабжение (ГРП и учет газа), разделов охраны труда, техники безопасности, оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС);

- согласование проектной документации;

- поставка оборудования;

- общестроительные и монтажные работы;

- наладка и комплексное опробование;

- обучение технического персонала заказчика;

- гарантийное обслуживание;

- сервисное обслуживание и диспетчеризация.

ООО 703 МОЗКО постоянно ищет новые возможности по снижению финансового давления на Заказчика при выполнении комплексных программ и проектов, что особенно важно в условиях финансового кризиса. Поэтому предоставляемые нами услуги по эффективному сетевому менеджменту проектами и инвестированию в проекты с использованием кредитно – лизинговых схем, помогают Заказчику сэкономить оборотные средства и наиболее эффективно провести финансирование реконструкции или модернизации своих объектов.

Для выполнения вышеуказанных работ завод располагает необходимым кадровым и производственным потенциалом и имеет соответствующие лицензии и разрешения, выданные государственными службами.

С вопросами для получения более детальной информации по изготовлению оборудования, обращайтесь письменно или по телефону.

|  | (044) 223-78-99 приёмная |
| --- | --- |
|  | (044) 407-15-99факс |
|  | 03062 |
|  | г.Киев |
|  | ул.Жмеринская, 22 |
|  | www.703mozko.com |

| Основные виды продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОТЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котел КСВа-0,25 МВт «ВК-22» |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Котел КСВа-0,5 МВт «ВК-22» |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Котел КСВа-0,63 МВт «ВК-34» |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Котел КСВа-0,75 МВт «ВК-32» |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Котел КСВа-1,0 МВт «ВК-32» |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Котел КСВа-1,25 МВт «ВК-32» |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Котел КСВа-1,5 МВт «ВК-32» |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Котел КСВа-1,75 МВт «ВК-32» |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Котел КСВа-2,0 МВт «ВК-32» |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Котел КСВа-2,5 МВт «ВК-32» |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Котел КСВа –3,15 МВт |  |  |  |  |  |
| Модульные водогрейные газовые котельные (Рмакс=0,6 МПа), |  |  |  |  |  |  |  |
| МК-0,2-МК-0,4 (2×0,1-2×0,2) |  |  |  |  |  |  |  |
| МК-0,5 (2×0,25МВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| МК-1,0 (2×0,5МВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| МК-1,26 (2×0,63МВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| МК-1,5 (2×0,75 МВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| МК-2,0 (2×1,0МВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| МК-3,0 (2×1,5МВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| МК-4,0 (2×2,0МВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| МК-5,0 (2×2,5МВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | Наименование | Модель горелки |  | Мощность, кВт |  |  |
| 1 |  | Горелка Weishaupt | WM-G10 ZM |  | 55-1250 |  |  |
| 2 |  | Горелка Weishaupt | WM-G20 ZM |  | 150-2600 |  |  |
| 3 |  | Горелка Weishaupt | WM-G30 ZM |  | 350-6200 |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымовые трубы для котельных с наклонными растяжками, вертикальными растяжками, без растяжек |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газоходы прямоугольные или цилиндрического сечения, из стали δ=2÷6 мм. На фланцевых соединениях и сварке. Воздуховоды из стали δ=0,55÷2 мм. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Блоки насосных установок любой производительности и комплектации, блоки магнитной обработки воды, теплоутилизаторы. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Двери металлические противоударные входные в квартиры (огнестойкостью 0,5-1 час) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нестандартное оборудование по чертежам Заказчика. |  |  |  |  |  |  |

Котлы серии ВК-22

| ПАРАМЕТРЫ |  | Котлы серии ВК-22 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КСВа-0,25 | КСВа-0,5 |
| Теплопродуктивность, МВт (Гкал/час) |  | 0,25 (0,215) | 0,5 (0,43) |
| КПД, не ниже, % |  | 91 | 92 |
| Макс. температура воды, град.С |  | 115 | 115 |
| Гидравлическое сопротивление котла, МПа, не более |  | 0,03 | 0,05 |
| Аэродинамическое сопротивление топки, Па, не более |  | 300 | 600 |
| Мощность электрооборудования, кВт, не более |  | 0,6 | 1,06 |
| Присоединяемое давление газа, кПа (мм рт.ст.) |  | 4,0 (400) |  |
| Расход газа, м3/час |  | 32 | 63 |
| Масса комплекта в сборке, кг |  | 870 |  |
| Тип горелки |  | ГГС-Б-0,34 МВт | ГГС-Б-0,6 МВт |
| Масса горелки, кг |  | 48 |  |
| Габаритные размеры в сборке, мм | длина ширина высота | 1600 890 1450 | 2280 1000 1600 |

Габаритный чертеж котла «ВК-22» КСВа-0,5

КОТЕЛ СЕРИИ «ВК-34» мощностью 0,63МВт

| Наименование показателя | КСВа-0,63 |
| --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,63 |
| КПД, % не менее | 93 |
| Температура воды, С°: |  |
| - на выходе из котла, не более | 115 |
| - на входе в котел, не менее | 60 |
| Рабочеедавление воды, МПа: |  |
| - на входе в котел, не более | 0,6 |
| - на выходе из котла, не менее | 0,35 |
| Температура уходящих газов, С° не менее | 160 |
| Расход воды, т/ч не менее | 12,03 |
| Расчетный расход топлива, м3/ч (при теплоте сгорания газа q=8362 ккал/м3) | 71 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление, МПа | 0,05 |
| Диапазон регулирования, % | 40…100 |
| Давление газа в топке при номинальной теплопроизводительности, Па не более | 500 |
| Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,1 |
| Поверхность нагрева, м2 | 14,98 |
| Водяной объем котла, м3 | 1 |
| Масса, т не более | 1,6 |

Габаритный чертеж котла «ВК-34» КСВа-0,63

КОТЛЫ СЕРИИ «ВК-32» мощностью 0,75…1,75МВт

| Наименование показателя | «ВК-32» КСВа-0,75 | «ВК-32» КСВа-1,0 | «ВК-32» КСВа-1,25 | «ВК-32» КСВа-1,5 | «ВК-32» КСВа-1,6 | «ВК-32» КСВа-1,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,75 |
| КПД, % не менее | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Температура воды, С°: |  |  |  |  |  |  |
| - на выходе из котла, не более | 115 |  |  |  |  |  |
| - на входе в котел, не менее | 60 |  |  |  |  |  |
| Рабочеедавление воды, МПа: |  |  |  |  |  |  |
| - на входе в котел, не более | 0,6 |  |  |  |  |  |
| - на выходе из котла, не менее | 0,35 |  |  |  |  |  |
| Т-ра уходящих газов, С° не менее | 160 |  |  |  |  |  |
| Расход воды, т/ч не менее | 14,3 | 19,0 | 23,7 | 30,0 | 32 | 34 |
| Расчетный расход топлива, м3/ч (при теплоте сгорания газа q=8362 ккал/м3) | 85 | 120 | 140 | 165 | 177 | 195 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Диапазон регулирования, % | 40…100 |  |  |  |  |  |
| Давление газа в топке при номинальной теплопроизводительности, Па не более | 600 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,1 |  |  |  |  |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 22,2 | 28,6 | 35,7 | 44,4 | 48,1 | 52 |
| Водяной объем котла, м3 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,35 | 1,8 |
| Масса, т не более | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 4,3 |

Габаритный чертеж котла «ВК-32» КСВа-0,75

Габаритный чертеж котла «ВК-32» КСВа-1,0

Габаритный чертеж котла «ВК-32» КСВа-1,25

Габаритный чертеж котла «ВК-32» КСВа-1,5

Габаритный чертеж котла «ВК-32» КСВа-1,6

Габаритный чертеж котла «ВК-32» КСВа-1,75

КОТЛЫ СЕРИИ «ВК-32» мощностью 2,0…2,5МВт

| Наименование показателя | КСВа-2,0 | КСВа-2,5 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт | 2,0 | 2,5 |
| КПД, % не менее | 93 |  |
| Температура воды, С°: |  |  |
| - на выходе из котла, не более | 115 |  |
| - на входе в котел, не менее | 60 |  |
| Рабочеедавление воды, МПа: |  |  |
| - на входе в котел, не более | 0,6 |  |
| - на выходе из котла, не менее | 0,35 |  |
| Температура уходящих газов, С° не менее | 160 |  |
| Расход воды, т/ч не менее | 38,3 | 48,0 |
| Расчетный расход топлива, м3/ч (при теплоте сгорания газа q=8362 ккал/м3) | 218 | 280 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление, МПа | 0,05 |  |
| Диапазон регулирования, % | 40…100 |  |
| Давление газа в топке при номинальной теплопроизводительности, Па не более | 600 |  |
| Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,1 |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 62 | 68,9 |
| Водяной объем котла, м3 | 1,9 | 2,14 |
| Масса, т не более | 2,2 | 2,8 |

Габаритный чертеж котла «ВК-32» КСВа-2,0

Габаритный чертеж котла «ВК-32» КСВа-2,5

Горелки Weishaupt

| Модельгорелки | Мощность, кВт | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| WM-G10 ZM | 55-1250 | Модулируемое, Плавно-двухступенчатое |
| WM-G20 ZM | 150-2600 | Модулируемое, Плавно-двухступенчатое |
| WM-G30 ZM | 350-6200 | Модулируемое, Плавно-двухступенчатое |

Цифровойменеджментгорения

Основные преимущества:

- Удобное переключение видов топлива (газ / дизель) на комбинированных горелках.

- Цифровой менеджмент горения с электронным связанным регулированием для всех типоразмеров горелок

- Компактность

- Снижение уровня шумов при эксплуатации за счет серийного шумоглушителя

- Более мощный вентилятор благодаря специально разработанной геометрии конструкции и управления воздушной заслонкой

- Все горелки серии WM поставляются с настроенными по мощности смесительными устройствами

- Серийный класс защиты IP54

- Доступное расположение всех блоков горелки: смесительного устройства, воздушной заслонки и менеджера горения

- Надежность эксплуатации за счет серийного трехступенчатого или плавно-ступенчатого или модулируемого регулирования в зависимости от типа регулирования мощности

- Заводская функциональная проверка каждой горелки при участии компьютерных программ

- По желанию заказчика горелки поставляются с готовыми подключениями и штекерами

- Прекрасное соотношение цены и качества

- Хорошо организованная сеть сервисного обслуживания по всей Украине